Дати письмову відповідь на питання та виконати роботу

Лабораторна робота N 6

Тема: Вивчення рамок топографічної карти

Мета: Навчити вимірювати географічні та прямокутні координати по топокартам. Час: 4 години.

Обладнання: топографічні карти різних масштабів, циркуль-вимірювач, олівці, гумку, трикутник.

Контрольні питання:

Перелічите види рамок топокарт і вкажіть особливості в їх призначенні і структурі.

Дайте визначення географічних і прямокутних координат Що таке кілометрова сітка топокарт?

На картах якого масштабу вона зображається і з якою частотою? Що включає в себе зарамочне оформлення топокарт? Вкажіть порядок роботи по визначенню прямокутних і географічних координат.

Порядок виконання роботи:

- Для карт, які входять до комплекту, визначити види рамок: внутрішню (з визначенням розмірів по широті і довготі), хвилинну (з визначенням ціни поділки в секундах), зовнішню ( з характеристикою зовнішнього виду.

- Ознайомитись з кілометровою сіткою карт, вказавши її зовнішній вигляд, щільність, довжину сторони квадрату.

- Ознайомитись з зарамочним оформленням карт, вказавши перелік і місце знаходження окремих елементів на аркуші карти.

4.	Інформацію, одержану при виконанні пунктів 1-3, систематизувати і на її основі скласти опис структури для кожної карти комплекту.

5.	Визначити прямокутні координати точок 4,5,1. Для цього:

- при допомозі трикутника спроектувати прирощення координат на сторони квадрата кілометрової сітки, в якому знаходиться точка;

- записується абсциса нижньої кілометрової лінії квадрата, в якому знаходиться точка (наприклад, 6065 км);

- вимірюється циркулем-вимірювачем відстань від прочитаної абсциси до шукаємої точки і користуючись лінійним масштабом карти визначається відповідна відстань на місцевості (наприклад, 450 км);

-	одержану величину додати до абсциси (наприклад, 6065+450=6065,450 км);

-	визначають ординату точки: спочатку записують значення лівої ординати сторони квадрата (наприклад, 043І8), потім аналогічно пункту 5.3. визначають відповідні прирощення /наприклад. 270 мі, а подалі знаходять ординату (у= 04318 км + 0,270 км = 04318,270 км).

6. Визначити географічні координати точок:

1)	Широта: по внутрішній рамці визначається південна паралель :

- прикладається трикутник до західної або східної хвилинній сітці одним катетом, підіймають його до тих пір, поки другий катет не буде на рівні точки;

- в цій позиції визначають кількість хвилин та секунд;

- остаточне значення широти одержують складанням результатів одержаних в попередніх розрахунках.

2)	Довгота визначається подібно до широти, тільки при цьому ви-
користовується північна і південна хвилинні рамки.

Звіт: Тема і мета роботи, відповіді на контрольні запитання, опис структури топокарт комплекту, наслідки визначення прямокутних і географічних координат.

Література:

- Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М., Просвещение, 1990

- Гедымин А.В. и др. Практикум по картографии с основами топографии. М.,

Просвещение, 1981