Заняття №14

Тема: Моделювання та прогнозування  стану гідросфери.

Мета: засвоїти методичні основи та набути практичних навичок оцінювання стану водного середовища в зоні екологічного навантаження.

Завдання для студентів:

- Розрахувати індекси екологічного стану водного середовища в зоні екологічного навантаження.

Основні науково-теоретичні положення

Оцінка екологічного стану забруднення води окремою  і-ю речовиною здійснюється за допомогою розрахунку простого індексу (коефіцієнта) забруднення

Кі = Сі / ГДКі ,                 (14.1)

де Сі – вміст (фактична чи розрахункова величина концентрації) і-ї домішки у воді;

ГДКі – гранично допустима концентрація цієї речовини.

Безпечний стан водного басейну забезпечується виконанням санітарно-гігієнічної вимоги:

Кі ≤ 1;  Сі ≤ ГДКі .                 (14.2)

При цьому, якщо фактичний рівень вмісту окремої домішки не перевищує її гігієнічного нормативу (С ≤ ГДК), то значення показника дорівнює 1 (Кс = 1). В інших випадках він дорівнює кратності перевищення ГДК.

Для групи параметрів величина показника визначається сумою кратностей перевищення ГДК відповідно тільки для чотирьох ознак шкідливості, що лімітують: загальносанітарного, санітарно-токсичного, органолептичного, епідеміологічного.

У разі наявності одночасно суміші кількох N речовин показник (індекс) забруднення води розраховується за формулою:

Ie=1+∑(Ki-1) ;  і = 1…N ,            (14.3)

де Кі – коефіцієнт забруднення води для і-ї домішки;

N  – кількість речовин, які одночасно сумісно наявні у воді.

Для забезпечення безпечного стану водного басейну рівень його забруднення групою речовин повинен задовольняти умову:

S (Ci  / ГДК i)  ≤ 1,     i = 1, N .          (14.4)

Індекс екологічного стану водного середовища грубо оцінює рівень забруднення води і тому має обмежене застосування тільки для оцінки стану в першому наближенні за наявності забруднення, тобто за умови Сі > ГДКі.

Алгоритм виконання роботи:

1 Виписати вихідні дані досліджуваного локального поверхневого водного об’єкта (табл.14.1) згідно з варіантом завдання та відповідно до нижченаведеної схеми.

| Найме-нування речовини | ГДК | Концентрація забруднюючої речовини, г / куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у стічній воді Сс | у створі вище випускання стоків Со | у створі нижче випускання стоків Сі |

2 Розрахувати індекс забруднення води окремою  (досліджуваною) речовиною  (формула 14.1).

3    Перевірити умову забезпечення екологічно безпечного стану водного об’єкта (формула 14.2).

4 Розрахувати показник забруднення води сумішшю речовин  (формула 14.3).

5    Перевірити умову забезпечення екологічно безпечного стану водного об’єкта (формула 14.4).

6     Визначити ступінь забруднення водного басейну  (табл.14.2).

Результати оформити згідно нижченаведеної схеми.

| Наймену-вання забруд-нюючої речовини | Коефіцієнт забруднен-ня стоку Кс | Коефіцієнт забруднення водного об’єкта у створі вище випускання стоків Ко | Коефіцієнт забруднення водного об’єкта у створі нижче випускання стоків Кі |
| --- | --- | --- | --- |

7    Провести аналіз одержаних результатів.  Сформулювати висновки за результатами роботи.

Вимоги щодо оформлення результатів роботи

Звіт повинен містити:

1    Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання.

2    Результати всіх послідовних розрахунків (пп.2 - 6).

3    Короткий аналіз  результатів розрахунків.

4   Стислі висновки щодо результатів роботи.

Таблиця 14.1 - Варіанти задання вихідних даних

| № варі- анта | Найме-нування речовини | ГДК, г/куб.м | Місце ство-ра | Концентрація забруднюючої речовини С, г/куб.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Азот | 0,5 | стік вище | 4.5 2.8 | 6.3 2.6 | 11.6 2.1 | 26.1 4.9 | 42.1 4.4 |
| 2 | Фториди | 0,75 | стік вище | 7.8 0.46 | 7.3 0.46 | 9.1 0.47 | 12.2 0.6 | 20.4 0.6 |
| 3 | Хлориди | 50 | стік вище | 348 28.7 | 338 30.2 | 422 36.6 | 565 51.1 | 517 34.9 |
| 4 | Сульфа-ти | 50 | стік вище | 57.7 56.4 | 51.6 55.3 | 678 54.3 | 356 67.1 | 901 77.2 |
| 5 | БПКп | 3 | стік вище | 60 5.6 | 52 5.1 | 57 5.7 | 38 6.8 | 58 5.7 |

Таблиця 14.2 - Гігієнічна класифікація забруднення води

| Рівень забруднення водойм | Критерій забруднення І гіг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Органо-лептичний | Сані- тарний | санітарно-токсикологічний | епідеміо логічний |
| Допустимий | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Помірний | ≤ 1,5 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 10 |
| Високий | ≤ 2 | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 100 |
| Надмірний | > 2 | > 6 | > 10 | > 100 |

Рекомендована література

- Ковальчук П. І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. / П. І. Ковальчук. — К. : Либідь, 2003. — 208 с.

- Лаврик В. І. Моделювання і прогнозування стану довкілля [Текст]: підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 400 с.

- Збірник завдань до практичних робіт з курсу «Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища». Розділ «Локальні моделі прогнозування техногенного  навантаження  на  довкілля»  /  Укладач  О.О. Рибалов. – Суми:  Вид-во СумДУ,  2008. – 72 с.

- Yu.A. Izzaeb. Problems of ecological monitoring and ecosystem modeling. – Leningrad, 1985.